Trwała, odporna, barwna dekoracja i znakowanie szkła i ceramiki z wykorzystaniem techniki laserowej

Na powierzchnię wyrobu nanoszony jest sproszkowany materiał barwny, który po przetopieniu przez promieniowanie laserowe trwale wiąże się z podłożem, dzięki czemu można wytwarzać dowolne zaprogramowane wzory barwne. Pozostałość materiału jest usuwana z wyrobu do ponownego wykorzystania. Podstawową zaletą technologii jest wyeliminowanie wypalania piecowego w procesie dekoracji, co wpływa na: (a) - Czasochłonność. Proces laserowy nie zakłóca priorytetów produkcyjnych (niezależne, niewielkie stanowisko dekoracyjne), a czas oprogramowania określonego wzoru i doboru środka barwnego jest liczony w godzinach; (b) – Rozmiar partii wyrobów: Opracowane rozwiązanie technologiczne oszczędza powierzchnię magazynową i pozwala na realizację małych partii, a nawet kilku w pełni indywidualnych sztuk. Ponadto możliwość szybkiego tworzenia wzorów uatrakcyjnia ofertę producenta; (c) – Powierzchnię produkcyjną: Laserowy proces dekoracji zajmuje powierzchnię najwyżej 30 m2; (d) – Wpływ na środowisko: Technologia eliminuje użycie materiałów organicznych i redukuje emisję produktów spalania w tradycyjnych piecach tunelowych.

Przeprowadzone dwa lata temu wstępne wyliczenia kosztów inwestycyjnych dla podobnej linii technologicznej laserowego znakowania płytek ceramicznych oceniły obniżenie kosztów względem technologii tradycyjnej na około 30 procent i na około 40 - 50 procent względem cyfrowego systemu nadruku aerograficznego DAP. Należy jednak uwzględnić ciągły, choć powolny spadek cen systemów i podzespołów laserowych oraz przemysłowych skanerów wiązki z oprogramowaniem. Obniżenie kosztów będzie jeszcze większe, jeśli uwzględni się koszty materiałów eksploatacyjnych i materiałów procesowych.

Technologia oferowana jest przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie (ICiMB) – środki barwne, we współpracy z Instytutem Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie (IOE WAT) – stanowisko laserowe i oprogramowanie procesowe.

ICiMB od wielu lat prowadzi prace i wdraża rozwiązania technologiczne w zakresie  farb ceramicznych stosowanych do pokrywania podłoży ceramicznych i szklanych. W zależności od rodzaju podłoża dobierane są składy farb i warunki ich utrwalania w szerokim zakresie temperatury uzyskiwanej w technice piecowej w zakresie 520 - 900°C. Instytut skutecznie konkuruje na rynku krajowym w zakresie oferty środków zdobniczych z Ferro Corporation. Na potrzeby przedstawianej technologii laserowej w ICiMB opracowano specjalny rodzaj farb ceramicznych, dających aktualnie powłoki matowe i półmatowe na wyrobach ceramicznych i gładkie na podłożach szklanych.

IOE WAT jest największym w Polsce instytutem badawczo-rozwojowym prowadzącym prace, miedzy innymi nad zastosowaniami optoelektroniki i laserów. Laboratorium Zastosowań Laserów specjalizuje się w: (a) technologiach czyszczenia laserowego w zastosowaniu do restauracji architektury i dzieł sztuki; (b) technologiach laserowej modyfikacji, znakowania i kształtowania (strukturowania) powierzchni różnych materiałów; (c) generacji nanocząsteczek w cieczach. Ostatnio prowadzone są prace nad techniką czyszczenia łopatek turbin silników lotniczych oraz periodycznym kształtowaniem powierzchni w oparciu o bezpośrednią, laserową litografię interferencyjną. Ta ostatnia technika jest szczególnie perspektywiczna w inżynierii powierzchni w wielu zastosowaniach z listy problemów przesłanych przez SHW.

Osoby do kontaktu:

ICiMB: dr inz. Danuta Chmielewska, tel. +4822 8438278; e-mail: d.chmielewska@icimb.pl

IOE WAT: dr inż. Marek Strzelec, tel. +4822 6837813; e-mail: mstrzelec@wat.edu.pl.